Proiect generare sunet de sirena de pimpieri folosind microcontrollerul PIC32


1 frecventa urca treptat de la 315 Hz la 1200 Hz timp de 3 secunde
2 frecventa stagneaza la 1200 Hz timp de 0,5 secunde
3 frecventa descreste de la 1200 Hz la 315 Hz timp de 1,5 secunde

Timer 1 genereaza perioada de intrerupere
Timer 3 genereaza frecventa sunetului (prin registrul PR3)

PR3 = 63492 -- 315Hz
PR3 = 16666 – 1200HZ

la urcare: PR3 = PR3 – 46826/3000 = PR3 – 15
la coborare: PR3 = PR3 + 15